Protocole de Benchmark Multi-Plateformes & Optimisation

1. Objectifs de l'Étude

Nous allons comparer trois architectures matérielles pour l'exécution d'un réseau de neurones. Nous cherchons à :

- Comparer les performances brutes (FPS, Latence) entre un PC, une Raspberry Pi 4 et une Jetson Orin Nano.

- Mesurer l'efficacité énergétique réelle (FPS/Watt) et calculer le coût énergétique spécifique de l'IA.

- Évaluer l'impact des optimisations logicielles par rapport au modèle de base.

2. Environnement Matériel

Nous définissons 3 Cibles de Test :

Cible A : PC (Référence Haute Performance)

- Processeur : Intel Core i5 12450HX

- Carte graphique : Nvidia Geforce RTX 4060 8Go

- RAM : 24GB

- Rôle : Baseline de performance maximale (sans contrainte d'énergie).

- Note Mesure : Pas de sonde USB. Mesure via sondes logicielles internes (GPU/CPU Power) gérées par les scripts.

Cible B : Raspberry Pi 4 (Edge CPU)

- Architecture : ARM Cortex-A72 (CPU pur).

- Contrainte : Faible puissance, pas d'accélérateur matériel.

Cible C : Jetson Orin Nano (Edge AI)

- Architecture : ARM + GPU Ampere (1024 cœurs CUDA) + NPU.

- Rôle : Plateforme dédiée à l'IA embarquée.

Dispositif de Mesure Électrique (RPi & Jetson)

- Sonde : Clé USB-C interposée entre l'alimentation et la carte.

- Mesure : Tension (V), Intensité (A), Puissance (W).

- Acquisition : Manuelle (relevé visuel)

3. Critères d'Évaluation (Métriques)

3.1. Critères Statiques (Propres au Modèle)

Ces données définissent la complexité avant exécution.

- Taille du Modèle (Storage) : Poids du fichier .pt vs .blob (MB).

- Complexité Calculatoire : Nombre de FLOPs théoriques.

- Précision (Accuracy) : Score mAP@50 sur le dataset de validation.

  - Objectif : Vérifier que l'optimisation ne détruit pas la précision.

3.2. Critères Dynamiques

- Débit : Images par seconde (FPS).

- Latence : Temps de traitement total par image (ms).

- Consommation Énergétique : Puissance moyenne (Watts).

- Efficacité : Ratio FPS / Watt.

- Thermique : Température du SoC (°C) en charge.

- Ressources : Taux d'occupation CPU (%) et RAM (MB).

4. Paramètres d'Optimisation (TVM & Compilateurs)

5. Procédure Opératoire Standardisée (3 Scripts)

Afin de garantir la reproductibilité, l'acquisition des données se fait via une suite de 3 scripts Python fournis.

Entrée standard : Injection Vidéo (benchmark_sequence.mp4) en boucle.

Phase 1 : Mesure à Vide

Objectif : Établir la ligne de base de la machine (OS seul).

- Démarrer la machine, laisser stabiliser 2 minutes.

- Lancer le script : python benchmark_plancher.py

- Laisser tourner 2 minutes sans toucher à la machine.

  - Le script enregistre CPU/RAM/Temp et Power (si dispo soft) dans plancher.csv.

- Si Sonde USB (RPi/Jetson) : Noter la valeur moyenne en Watts affichée sur la clé et l'entrer dans le script à la fin si demandé, ou la noter pour la Phase 3.

Phase 2 : Benchmark (Charge IA)

Objectif : Mesurer la surcharge induite par le modèle.

- Lancer le script : python benchmark_charge.py --model [votre_modele] --device [cpu/gpu]

  - Ce script lance la vidéo, l'inférence IA, et le logger simultanément.

- Attendre 30 secondes (Warm-up, ne pas prendre en compte).

- Laisser tourner 3 minutes (Phase de mesure stable).

  - Le script enregistre FPS/Latence/CPU/RAM/Temp dans charge.csv.

- Si Sonde USB (RPi/Jetson) : Noter la valeur stable en Watts (Charge Totale).

- Laisser refroidir 2 minutes avant le test suivant.

Phase 3 : Analyse et Consolidation

Objectif : Calculer les deltas et générer le rapport.

- Une fois les fichiers plancher.csv et charge.csv générés, lancer : python analyze_results.py

- Le script effectue automatiquement les calculs suivants :

  - Conso IA (Watts) = Conso Moyenne Charge - Conso Moyenne Plancher

  - Efficacité = FPS Moyen / Conso IA

  - Augmentation Température = Temp Max Charge - Temp Moyenne Plancher

6. Analyse des Résultats (Tableau Final)

Le script d'analyse générera les données pour remplir ce tableau comparatif :

| Métrique | PC (i7/RTX) | RPi 4 (CPU) | Jetson Orin (GPU) |
| --- | --- | --- | --- |
| mAP@50 (Précision) | XX % | XX % | XX % |
| FPS Moyens | XX | XX | XX |
| Latence (ms) | XX ms | XX ms | XX ms |
| Conso Plancher (W) | X W | X W | X W |
| Conso Charge (W) | X W | X W | X W |
| Delta IA (W) | X W | X W | X W |
| Efficacité (FPS/W) | X | X | X |